| A Námestie svätého Egídia 40/93 058 01 Poprad Slovak Republic gasoil-tech@gasoil-tech.com www.gasoil-tech.com |  |  | Názov stavby (akcie) |  |  |  | Číslo pare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dedinka VINPERA Radošovce |  |  |  |  |
|  |  |  | Miesto stavby |  |  |  | Číslo zákazky |
|  |  |  | Radošovce |  |  |  | 0934/18/52 |
|  |  |  | Investor (objednávateľ) |  |  |  | Číslo dokumentácie |
|  |  |  | Ing.Rastislav Ňukovič - SHR |  |  |  | 5293400-E003VZ01-0 |
|  |  |  | Orgovánova 1075/3, Senica, IČO 50224166 |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektová dokumentácia |  |  |  |  |
| Stupeň projektu |  |  | Dokumentácia pre výber zhotoviteľa |  |  |  |  |
| Časť projektu |  |  | E. Dokumentácia a stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objekto |  |  |  |  |
| Číslo a názov PS-SO |  |  | SO 03 Ubytovací domček "A" |  |  |  |  |
| Číslo a názov PJ-profesie |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  |
| Obsah dokumentácie |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č |  | Názov |  |  |  |  | Číslo dokumentácie - R |
| 1. |  | Špecifikácia |  |  |  |  | 5293400-E003VZ01-0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pečiatka |
| Zm. |  | Popis zmeny |  |  | Dátum zmeny |  |  |
| Hlavný inžinier projektu |  |  | Ing. Milan Varhoľ |  |  |  |  |
| Zodpovedný projektant |  |  | Ing. Ľudovít Kopinský |  |  |  |  |
| Vypracoval |  |  | Ing. Pavol Zajac |  |  |  |  |
| Kontroloval |  |  | Ing. Ľudovít Kopinský |  |  |  |  |
| Dátum |  |  | 07/2021 |  | Podpis |  |  |

| Pozícia na výkrese | Názov – rozmer | Merná jednotka | Množstvo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zariadenie č. 1 – Vetranie hygienických miestností |  |  |
| 1.1 | Ventilátor radiálny, Qvmax = 42...100 m3.hod-1, Qvnavr = 100 m3.hod-1, P = 28 W, N =12 V, SELV, Transformátor, L = 42 dB(A), m = 2,2 kg, + príslušenstvo : vrátane nastaviteľného dobehového relé, rozsah 30 sekúnd až 20 minút - vrátane nastaviteľného snímača vlhkosti, rozsah 50 až 90% | kompl | 4 |
|  | Výfuková hlavica nad terén, VHK 140 mm | ks | 1 |
|  | Vzduchotechnické potrubie kruhové, typ SPIRO, nízkotlaké prevedenie NT, trieda tesnosti A, obojstranne pozinkovaný plech 275 g.m2, hrúbka steny 0,4 mm (do Ø 315 mm), prvky : - rúra, Ø 140 mm, celková dĺžka 5 m - oblúk, Ø 140 mm, uhol 90° – 1 ks - oblúk, Ø 140 mm, uhol 45° – 2 ks - prechod, Ø 140 – 200 x 75 mm – 1 ks - spojky na rúry a tvarovky – 1 kompl | súbor | 1 |
|  | VZT potrubie štvorhranné, nízkotlaké prevedenie NT, trieda tesnosti A, obojstranne pozinkovaný plech 275g.m2, hr. steny 0,8mm, prvky: - rúra, 200 x 75 mm, celková dĺžka 8 m - oblúk, 200 x 75 mm, uhol 90°, polomer 150 – 1 ks - rozbočka 200 x 75 – 200 x 75 – 200 x 75 mm – 1 ks - vsuvka - Ø 100 , dĺžka 80 mm – 4 ks - zaslepka 200 x 75 mm – 2 ks - spojky na rúry a tvarovky – 1 kompl | súbor | 1 |
|  | Tepelná izolácia, Povrchová úprava |  |  |
|  | Tepelná izolácia proti orosovaniu, forma samolepiaca doska, hrúbka 15 mm (interiér) pre odvod vzduchu pre zariadenie č. 1.1 | m2 | 8 |
|  | Náter syntetický – pomocné konštrukcie z valcovaných materiálov vo vnútornom prostredí – 1 x základný + 1 x krycí | m2 | 1 |
|  | Konštrukcie uloženia, doplnkové konštrukcie, spojovací a tesniaci materiál |  |  |
|  | Typové uloženie vzt. potrubia - pre kruhové a štvorhranné potrubie pevné - (Objímky s gumovým tesnením) | súb | 5 |
|  | Rýchlo upevňovacia páska, Hadicové spony, Hliníková samolepiaca páska, Silikonový tmel | súb | 1 |
|  | Skúšky |  |  |
|  | Zaregulovanie vzduchového výkonu ventilátorov – regulácia otáčok - 4 ks | súb | 1 |
|  | Uvedenie do prevádzky zariadení – 1 celok | súb | 1 |
|  | Zaškolenie obsluhy | súb | 1 |